副テーマ報告書

MATLABによる数値計算

に関する研究

北陸先端科学技術大学院大学

知識科学研究科知識システム基礎学専攻

佛明　智

2002年2月

- Copyright Ⓒ 2002 by Satoshi Butsumyo

１．目的

制御系設計・解析の一連の作業を計算機なしで行うことは，非常に簡単な例を除いてほぼ不可能であるといってもさしつかえない．そのための方法にはBASICやCなどにより自作プログラムを作ってする方法と市販ソフトのMATLABによって設計・解析をする方法がある．

自作プログラムによる設計・解析は制御分野の基礎的事項の理解を深めるという目的があるが，主テーマではあえてソフトとして完成しているMATLABを用いてより実践的な設計・解析の研究を行っていきたい．

よって，副テーマではMATLABの基本的な機能を習得するとともに，数値計算の対象に有限要素法，差分法でよく用いられるICCG法を選び，ICCG法についても理解を深めることを目的とした．

２．理論・原理(1)

有限要素法，差分法を用いるときには，大規模な連立1次方程式を解く必要がる．その方程式の係数行列がたとえ帯行列であってもその帯の内部に通常はかなり多くの0があり，長方形の2次元配列を使ってもなお主記憶に相当な無駄が残ることがある．また，疎行列ではあっても帯行列ではないこともある．そのような連立1次方程式を解くとき，不完全修正コレスキー分解と共役傾斜法を組み合わせたICCG法が有効であることが知られている．本節では，不完全コレスキー分解，共役傾斜法，そして，ICCG法について説明する．

２．１　共役傾斜法

共役傾斜法は，共役勾配法またはCG法と呼ばれる連立1次方程式を解くための解法である．この方法は計算式が複雑で記憶場所も多く必要とするが，収束が早くパラメータを必要としないので使いやすい．

次に，共役傾斜法の手順について説明する．Aが対称正定値行列のとき連立1次方程式Ax=bの解を求める事は左の式を最小にするxを求める事に帰着される．この式を最小にするxは次の式より求められる．

Fx=x,Ax−2x,b					　　（2.1）

∂Fx∂x=fx=12x,A−x,b=0			　　（2.2）

（１）x=xk+αpkをfx=0に代入する．

（２）αについて最小値を求める．

（３）rk=b−Axkとしてpk+1,Apk=0となるβを求める．

（４）pk+1=rk+1+βkpkを計算する．

（５）（１）から（４）まで残差が十分小さくなるまで繰り返す．

（６）（１）より解を求める．

２．２　不完全コレスキー分解

前処理を行うことで収束を早くすることが考えられた．共役傾斜法の前処理として代表的なものが不完全コレスキー分解である．不完全コレスキー分解は，行列Aを

A≃LDLT					　　（2.3）

と変形することである．ここでLは左下三角行列，Dは対角行列である．不完全コレスキー分解の結果は元の行列Aの近似である．分解後，共役傾斜法で計算を行う．

２．３　ICCG法

対称正定値行列Aを係数にもつ連立１次方程式Ax=bを解くとき，Aを一旦修正コレスキー分解しておくと，Ax=LDLTx=Lyの関係を利用する事により，次の二つの方程式を解いてこの解xを求めることができる．

Ly=b						　　(2.4)

DLTx=y					　　(2.5)

これを利用する事により，v=LDLT−1rkの計算は，三角行列を係数にもつ次の2組の方程式を解くことによって行える．

Ly=rk						　　(2.6)

DLTv=y					　　(2.7)

この方法をICCG法という．

３．プログラミング

参考文献(1)のRORTRANのサンプルプログラムを参考にして，ICCG法のプログラムをMATLAB言語で作成した．本節では，M-ファイルごとにプログラムについて解説する．図3.1はプログラムの流れである．これは，SICCGが，ICDATAとICCGを呼び出し，ICCGが，CRCONV1，ICDCMP，CRCONV2そしてCGを呼び出し，CGがPRODMV1，ICSOLV，PRODMV2，そして再びICSOLVを呼び出している．

図3.1：プログラムの流れ

まず，SICCGは連立1次方程式Ax=bのデータであるICDATAとICCG法のM-ファイルICCGを呼び出している．

ICDATAでは，連立1次方程式Ax=bのA：対称正定値行列とb：右側ベクトルを与えている．ここで，対称行列Aは，対角成分，非対角成分とに分けて，非零成分については，対角線のより右側にある非零成分の個数と位置をデータとして与えなければならない．具体的には，

- 第I行の対角線より右側にある非零成分の個数をNZU(I)とする．

- 第I行において，対角線の次から右に向かって数えて第J番目の非零成分の存在する列番号をIU(J,I)とする．

- IU(J,I)に対応する非零成分をAU(J,I)とする．

- 第I行目の対角成分をAD(I)とする．

例として，図3.2のような5×5行列では，第1行目を(I=1)を例にとると，そこには対角線より右側に2個の非零成分があるから，NZU(1)=2となる．また，それらの非零成分の存在する列番号は，左から順に

IU(1,1)=7,	IU(2,1)=9

となる．このようにデータを保持しておけば，主記憶の無駄が少なくなる．

図3.2：行列Aにおける非零成分の構造

次に，ICCGでは，不完全コレスキー分解を行うM-ファイルICDCMPと，引き続き共役傾斜法を実行するM-ファイルCGを呼び出している．

ICCGの中で最初に呼び出しているCRCONV1は，はじめに与えた行列Aの右上三角部分の構造を左下三角部分の構造に変換するものである．この変換を行ってから，左下三角部分に対してICDCMPによって不完全コレスキー分解を行っている．その結果，2.2節で説明したA≃LDLTのL：左下三角行列とD：対角行列が得られる．つぎに，共役傾斜法のM-ファイルCGの中のLDLTの計算において，Lと共にLTを必要としている．そこで，CGを呼び出す前に，左下三角部分の構造を右上三角部分の構造に変換する機能をもっているCRCONV2を呼び出し，左下三角行列LからLTを得ている．

CGの中で，行列Aとベクトルp（探索方向）の積ApをM-ファイルPRODMV1,2を呼び出すことによって行っている．これは，2.1節を行っている．次に，方程式を解くことによってLDLT−1rkの計算を行う(2.6)と(2.7)は，CGの中でM-ファイルICSOLVを呼び出すことで実行している．

４．考察

MATLABとFORTRANとの違い

今回のプログラミングで理解したFORTRANのアルゴリズムをMATLABに移植する場合の注意とMATLABの長所について挙げる．

・注意点

FORTRANで主プログラムからサブルーチンを引用して処理を行うときには，次のように，CALL文を用いてサブルーチンを呼び出し，

主プログラムの実引数A,Bとサブルーチンの仮引数X,Yとはプログラムに記述された順序に対応し，主プログラムにおいて，実引数A,Bに読み込まれたデータは，そのままサブルーチンの仮引数X,Yに引き渡されサブルーチンの処理を行い，また，仮引数を実印数に戻すが，MATLABでは，FORTRANのような実引数と仮引数の引き渡しがないため，プログラムをサブルーチンとして用いるM-ファイルの最初と最後に次のような宣言をしておかなければならない．

また，自分で定義した変数名の中にMATLABですでに割り当てられている変数名が存在するときは，これらの変数名を使用してもオーバーライドされるだけでエラーが表示されないのでどこが間違っているのかわからなくなるときがある．

次に，特に注意しなくてはならない点は，配列の問題である．FORTRANなどでは配列は0から始まるのに対し，MATLABは1から始まる．

また，while文はほぼ同等であるが，for文はFORTRANのそれと異なり制約がきつい．MATLABの場合，for文では必ず変数が必要である．またその変数はベクトルまたは行列である必要がある．

最後に，MATLABには，goto文に相当する命令が存在しない．アルゴリズムを変更して対応する必要がある．

・長所

○行列の代入が簡単である．

例えば，FORTRANで大きさ25の1次元配列にすべて0を代入するプログラムを書くと数行になるがMATLABだと1行で済む．

| FORTRANの場合 | MATLABの場合 |
| --- | --- |
| REAL X(25),XA(25) DATA XA /25*0/ DO 10 I=1,25 X(I)=XA(I) 10 CONTINUE | X=zeros(1,25); |

○コマンドインタプリタであるためプログラムの構築とデバッグが楽である．

FORTRANであれば，簡単なプログラムでもソースを作り，コンパイルし，実行と手間がかかるが，MATLABはインタプリタ形式であるので簡単なプログラムの確認であればすぐに行うことができる．

○変数の型宣言をする必要がないので，変数の扱いに気をかける必要がない．

FORTRANでは，整数型，実数型，倍精度実数型，複素数型等，変数の型宣言をする必要があり，宣言した後は変数の型どおりに計算等を行わなければならないが，MATLABでは変数の型宣言をする必要がなく，型どおりの計算しかできないということもない．また，行列の大きさも動的に確保されるため使う前に行列の大きさを明示しなくてもよい．

５．参考文献

  - 森正武：数値計算プログラミング，岩波書店（1995年）

６．ICCG法計算プログラム

%SICCG

N=25;

NR=3;

EPS=1.0e-5;

ICDATA;

ICCG;

X

%ICDATA

NA=25;

NRA=3;

NZUA=[0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0];

IUA=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 8 12 0; 9 12 13;...

13 14 0; 0 0 0; 0 0 0; 13 17 0; 14 17 18; 18 19 0; 0 0 0; 0 0 0;...

18 0 0; 19 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0]';

AUA=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; -1 -1 0; -1 0 -1;...

0 -1 0; 0 0 0; 0 0 0; -1 -1 0; -1 0 -1; 0 -1 0; 0 0 0; 0 0 0;...

-1 0 0; -1 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0]';

ADA=[1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1];

BA=[0 1 8 27 64 0 1 8 75 48 0 0 0 32 32 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0];

XA=zeros(1,25);

NZU=NZUA;

AD=ADA;

B=BA;

X=XA;

IU=IUA;

AU=AUA;

%ICCG

CRCONV1;

ICDCMP;

CRCONV2;

CG;

%CRCONV1

NZ1=NZU;

I1=IU;

A1=AU;

for I=1:N

NZ2(I)=0;

for J=1:NR

I2(J,I)=0;

A2(J,I)=0.0;

end

end

for I=1:N

for NU=1:NZ1(I)

IV(I1(NU,I))=NZ2(I1(NU,I))+1;

end

for NU=1:NZ1(I)

NZ2(I1(NU,I))=IV(I1(NU,I));

I2(IV(I1(NU,I)),I1(NU,I))=I;

A2(IV(I1(NU,I)),I1(NU,I))=A1(NU,I);

end

end

NZU=NZ1;

NZL=NZ2;

IU=I1;

IL=I2;

AU=A1;

AL=A2;

%ICDCMP

EPS=1.0e-6;

UD=zeros(1,N);

for K=1:N

for MU=1:NZL(K)

I=IL(MU,K);

MUI=1;

MUK=1;

UL(MU,K)=AL(MU,K);

if IL(MUI,I)>IL(MUK,K)

MUK=MUK+1;

elseif IL(MUI,I)<IL(MUK,K)

MUI=MUI+1;

else

UL(MU,K)=UL(MU,K)-UD(IL(MUK,K))*UL(MUI,I)*UL(MUK,K);

MUI=MUI+1;

MUK=MUK+1;

end

while MUI<=NZL(I)&MUK<=NZL(K)

if IL(MUI,I)>IL(MUK,K)

MUK=MUK+1;

elseif IL(MUI,I)<IL(MUK,K)

MUI=MUI+1;

else

UL(MU,K)=UL(MU,K)-UD(IL(MUK,K))*UL(MUI,I)*UL(MUK,K);

MUI=MUI+1;

MUK=MUK+1;

end

end

end

T=AD(K);

for MU=1:NZL(K)

T=T-UD(IL(MU,K))*UL(MU,K)^2;

end

if abs(T)<=EPS

T=EPS;

else

end

UD(K)=1/T;

end

%CRCONV2

NZ1=NZL;

NZ2=NZU;

I1=IL;

I2=IU;

A1=AL;

A2=AU;

for I=1:N

NZ2(I)=0;

for J=1:NR

I2(J,I)=0;

A2(J,I)=0.0;

end

end

for I=1:N

for NU=1:NZ1(I)

IV(I1(NU,I))=NZ2(I1(NU,I))+1;

end

for NU=1:NZ1(I)

NZ2(I1(NU,I))=IV(I1(NU,I));

I2(IV(I1(NU,I)),I1(NU,I))=I;

A2(IV(I1(NU,I)),I1(NU,I))=A1(NU,I);

end

end

NZL=NZ1;

NZU=NZ2;

IL=I1;

IU=I2;

AL=A1;

AU=A2;

%CG

KEND=N+10;

EPS2=EPS^2;

PRODMV1;

for I=1:N

R(I)=B(I)-AP(I);

end

ICSOLV;

RURO=0.000;

for I=1:N

P(I)=RU(I);

RURO=RURO+R(I)*RU(I);

end

B2=0.0;

for I=1:N

B2=B2+B(I)^2;

end

for K=1:KEND

PRODMV2;

PAP=0.000;

for I=1:N

PAP=PAP+P(I)*AP(I);

end

ALPHA=RURO/PAP;

%if PAP==0

%   ALPHA=0;

%else

%   ALPHA=RURO/PAP;

%end

RES2=0.0;

for I=1:N

X(I)=X(I)+ALPHA*P(I);

R(I)=R(I)-ALPHA*AP(I);

RES2=RES2+R(I)^2;

end

if RES2/B2>EPS2

ICSOLV;

RUR1=0.000;

for I=1:N

RUR1=RUR1+R(I)*RU(I);

end

BETA=RUR1/RURO;

RURO=RUR1;

%if RURO==0

%   BETA=0;

%else

%   BETA=RUR1/RURO;

%   RURO=RUR1;

%end

for I=1:N

P(I)=RU(I)+BETA*P(I);

end

else

break

end

end

%PRODMV1

for I=1:N

APV=0.000;

for MU=1:NZL(I)

APV=APV+AL(MU,I)*X(IL(MU,I));

end

APV = APV + AD(I) * X(I);

for NU=1:NZU(I)

APV=APV+AU(NU,I)*X(IU(NU,I));

end

AP(I) = APV;

End

%ICSOLV

B=R;

UU=zeros(NR,N);

for K=1:N

T=B(K);

for MU=1:NZL(K)

T=T-UL(MU,K)*X(IL(MU,K));

end

X(K)=UD(K)*T;

end

for K=N:-1:1

T=0.0;

for NU=1:NZU(K)

T=T+UU(NU,K)*X(IU(NU,K));

end

X(K)=X(K)-UD(K)*T;

end

R=B;

RU=X;

%PRPDMV2

X=P;

for I=1:N

APV=0.000;

for MU=1:NZL(I)

APV=APV+AL(MU,I)*X(IL(MU,I));

end

APV = APV + AD(I) * X(I);

for NU=1:NZU(I)

APV=APV+AU(NU,I)*X(IU(NU,I));

end

AP(I) = APV;

end

P=X;

ICCG法の結果

X =

Columns 1 through 7

0    1.0000    8.0000   27.0000   64.0000         0    4.5000

Columns 8 through 14

12.5357   26.8929   48.0000         0    4.4644   10.7500   20.0357

Columns 15 through 21

32.0000         0    2.6071    5.9643   10.5000   16.0000         0

Columns 22 through 25

0         0         0         0